## АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОХВОРОСТАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08  сентября 2021 г. № 84

с. Старая Хворостань

Об утверждении схемы теплоснабжения

Старохворостанского сельского поселения

Лискинского  муниципального района

Воронежской области на период до 2021 года

с учетом перспектив до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старохворостанский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Старохворостанского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Старохворостанского

сельского поселения                                                           Ю.И.Карайчев

Приложение к постановлению администрации Старохворостанского сельского поселения от 08.09.2021г. № 84

Схема теплоснабжения

Старохворостанского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

на период до 2021 года с учетом перспектив до 2031 года

с. Старая Хворостань

2021г.

Содержание

1.Общие положения 1.Общие положения…………………………………………………………………. 4

2. Цели и задачи схемы теплоснабжения………………………………………………...4

3. Функциональная структура теплоснабжения поселения…………………………….4

4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей…………………………………5

5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях……………………………..6

6. Потребление тепловой энергии в поселении………………………………………….6

7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении……………………………….6

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения………7

9. Развитие тепловых сетей на территории поселения…………………………………..7 10. Приложение ……………………………………………………………………………8

Схема теплоснабжения Старохворостанского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Старохворостанское сельское поселение входит в состав Лискинского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в северо–западной части Лискинского района, расстояние до административного районного центра – г.  Лиски составляет  порядка 30 километров. В состав поселения входит 8 населенный пунктов: с. Старая Хворостань, с. Аношкино, пос. Аношкино, с. Селявное, х. Титчиха, х. Осинки, х. Прогонный, х. Студеновка   Площадь поселения по состоянию на 01.01.2021г. – 13620,5000 га. Административным центром поселения является с. Старая Хворостань. Численность населения Старохворостанского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 1906 человек. На территории поселения функционируют  5-котельных, находящихся на обслуживании МКОУ Аношкинская СОШ, МКОУ Старохворостанская СОШ, МКОУ Селявинская ООШ, МКУК Старохворостанский СДК  (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК Старохворостанский СДК газовая котельная с. Старая Хворостань пер. Советский, 3 | 0,23 | ХОПЕР-100 2шт. | 1994 | МКУК Старохворостанский ДК, Административное здание администрации Старохворостанского сельского поселения |
| 1 | МКОУ Старохворостанская СОШ газовая котельная с. Старая Хворостань, ул. Школьная,13 | 0,23 | ХОПЕР-100 2шт. | 1995 | Старохворостанская МКУ СОШ |
| 3 | МКОУ Старохворостанская СОШ газовая котельная с. Старая Хворостань, ул. Школьная, 8 | 0,23 | ХОПЕР-100 2шт. | 1995 | Старохворостанский школьный интернат |
| 4 | МКОУ Селявинская ООШ газовая котельная с. Селявное, ул. Садовая, 1 | 0,23 | ИШМА-100 2шт. | 2005 | Селявинская МКУ СОШ |
| 5 | МКОУ Аношкинская СОШ газовая котельная с. Аношкино, ул. Центральная, | 0,23 | КВСНа-0,4 2 шт. | 2021 | Аношкинская МКУ СОШ, детский сад, Аношкинский сельский клуб, |

В настоящее время  теплоснабжение в с. Старая Хворостань осуществляется от газовой котельной администрации Старохворостанского сельского поселения по пер. Советскому,3 , которая отапливает следующие объекты: МКУК Старохворостанский ДК, Административное здание администрации Старохворостанского сельского поселения. Установленная мощность котельной 1,23 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час., теплоснабжение в с. Селявное осуществляется от газовой котельной по ул. Садовой, 1, которая отапливает следующие объекты: Селявинская МКУ ООШ. Установленная мощность котельной 1,23 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час, теплоснабжение в с. Аношкино осуществляется от газовой котельной по ул. Центральной, 84 которая отапливает следующие объекты: Аношкинская МКУ СОШ, детский сад, Аношкинский сельский клуб. Установленная мощность котельной 1,23 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час, теплоснабжение в с. Старая Хворостань осуществляется от газовой котельной по ул. Школьная, 13,  которая отапливает следующие объекты: Старохворостанская МКУ СОШ. Установленная мощность котельной 1,23 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час, теплоснабжение в с. Старая Хворостань осуществляется от газовой котельной по ул. Школьная, 8 которая отапливает следующие объекты: Старохворостанский школьный интернат. Установленная мощность котельной 1,23 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час. Отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление прочих объектов – от собственных топочных.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2020 г. отпуск тепловой энергии составил 1956,03 Гкал. (табл.3).

Табл.2

Фактические показатели работы котельных в 2020г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Наименование котельной |  |
| Выработка | 2005,08 |
| Отпуск | 1956,03 |
| Собственные нужды | 50,13 |
| Потери | 150,38 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Старохворостанскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Старохворостанского сельского поселения по периодам до 2031 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Старохворостанского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Старохворостанского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.3

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Старохворостанскому сельскому поселению  в период до 2031 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2021г. | 2025 г. | 2026г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Старохворостанского сельского поселения газовая котельная с. Старая Хворостань, пер. Советский, |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | газовая котельная с. Селявное, Садовая,1 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отдел образования Лискинского муниципального района газовая котельная с. Аношкино, ул. Центральная,84 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел образования Лискинского муниципального района газовая котельная с. Старая Хворостань, ул. Школьная, 13 |  |  |  |  |  |
| 4 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования Лискинского муниципального района газовая котельная с. Старая Хворостань, ул. Школьная, 8 |  |  |  |  |
| 5 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2021 года с учетом перспективы до 2031 года мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения не планируется.

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Схема Теплоснабжения Старохворостанского сельского поселения